用 DOS debug 手工构造并执行 “Hello” 程序：过程复盘与原理

- 向内存写入数据与代码

  - 写入字符串数据

-e 076a:0

076A:0000  48 65 6C 6C 6F 24

从偏移 076A 开始，依次写入字节
48 65 6C 6C 6F 24，也就是 ASCII "H e l l o $"。
$ 是 DOS 09h 功能（显示字符串）使用的终止符。

  - 写入程序机器码

- -e 076b:0

- 076B:0000  B8 6B 07  8E D8  BA 6A 07  B4 09  CD 21  B8 00 4C  CD 21

这段机器码反汇编（从 CS:076B 起始）：

B8 6B 07      mov  ax,076Bh   ; AX ← 076B

8E D8         mov  ds,ax      ; DS ← AX (= 076B) 使 DS 与代码段一致

BA 6A 07      mov  dx,076Ah   ; DX ← 076A 指向字符串 "Hello$"

B4 09         mov  ah,09h     ; AH ← 09h 选择 DOS 打印字符串功能

CD 21         int 21h         ; 调用 DOS：显示 DS:DX 起始、以 $ 结束的字符串

B8 00 4C      mov  ax,4C00h   ; AX ← 4C00h 功能号：正常返回 DOS

CD 21         int 21h         ; 结束程序

- 设置段寄存器，建立正确的寻址环境

-r cs

:076b

- 让 CPU 的代码段（CS）指向我们存放机器码的区域。
随后 CS:IP 就能指向 076B:0000 开始的机器码（下一步会把 IP 设为 0）。

- -r ds

- :076a

- 让数据段（DS）指向我们放 "Hello$" 的那片内存。
这样执行到 mov dx,076A / int 21h 时，DS:DX 就恰好落在字符串上。

- 设定入口并运行

-r ip

:0

把 IP 设为 0（让入口位于 CS:0000）

此时 CS:IP = 076B:0000，正好对准我们写入的第一条指令 B8 6B 07。

运行 -g

输出 Hello

原因：

mov ax,076B / mov ds,ax → 建立 DS（与 CS 同段）；

mov dx,076A → 指向字符串偏移；

mov ah,09 / int 21h → DOS 打印从 DS:DX 起、以 $ 结束的字符串；

mov ax,4C00 / int 21h → 正常退出到 DOS（功能 4Ch）。